ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (водонагреватели)

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка водонагревателей

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара указаны в Приложении № 1

Приложение № 1

| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  | Ед изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 50 V pro ЭдЭБ00245 | Установка вертикальная Способ крепления настенный Управление электронное Напряжение сети 220(230) В Мощность 2 кВт Форма овальная Объем 50 л Цвет белый Тип ТЭНа мокрый Материал бака нержавеющая сталь Внутреннее покрытие бака нет Мах тем-ра нагрева воды 75 °С Самодиагностика да Резьба для подключения воды 1/2 дюйма Наличие сетевой вилки да УЗО в комплекте да Пульт ДУ нет Высота 880 мм Ширина 453 мм Глубина 263 мм Вес нетто 12.6 кг Габариты без упаковки 453х263х880 мм Серия Flat Plus Pro Количество ТЭНов 2 шт Макс. давление воды 7 бар Подводка нижняя Магниевый анод да Ускоренный нагрев да Предохранительный клапан да Обратный клапан есть Время нагрева на 45 °C 78 мин Степень защиты от воды X4 IP Дисплей есть Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет Умный дом нет Голосовой помощник нет Фильтр для воды нет Преимущества Термекс IF 50 V pro - Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире; - Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутреннего бака надежно защищена от гидроударов и перепадов температур; - Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST; - Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от коррозии, и обеспечивает годы бесперебойной работы; - Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках; - Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 °С; - Защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст; - Защита от перегрева; - Мощность режимов нагрева: 700/1300/2000 Вт; - УЗО (Защита от поражения электрическим током); - Надежная крепежная планка для фиксации агрегата на стену; - Корпус Термекс IF 50 V pro ЭдЭБ00245 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце; - В моделе установлен сливной патрубок для быстрого слива воды; - Удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя; - Оснащен капиллярным термостатом. |  | шт | 1 |
| 2 | # Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Fora 80 | ### Технические характеристики Установка вертикальная/горизонтальная Способ крепления настенный Управление электронное Напряжение сети 220(230) В Мощность 2 кВт Форма овальная Объем 80 л Цвет серый Тип ТЭНа мокрый Материал бака нержавеющая сталь Внутреннее покрытие бака нержавеющая сталь Мах тем-ра нагрева воды 80 °С Самодиагностика да Резьба для подключения воды 1/2 дюйма Антизамерзание да Наличие сетевой вилки да УЗО в комплекте да Пульт ДУ нет Высота 984 мм Ширина 514 мм Глубина 290 мм Вес нетто 17.9 кг Габариты без упаковки 514х290х984 мм Поддержка Wi-fi нет Серия Fora Количество ТЭНов 1 шт Макс. давление воды 7 бар Подводка нижняя/боковая Магниевый анод да Ускоренный нагрев да Предохранительный клапан да Обратный клапан есть Время нагрева на 45 °C 104 мин Степень защиты от воды X4 IP Дисплей есть Управление c мобильного приложения по Wi-Fi нет Умный дом нет Голосовой помощник нет Фильтр для воды нет Преимущества Термекс Fora 80 - Современная система настройки нагрева. Максимальная мощность моделей в новой серии - 2000 Вт, при этом в водонагревателе предусмотрено три режима работы. Режим ECO использует мощность 800 Вт и позволяет настроить температуру в диапазоне от 35°С до 55°С. Режим OPTIMAL включает в себя диапазон регулировки температуры от 35°С до 75°С, а также в этом режиме доступна регулировка мощности нагрева - можно выбрать 800, 1200 или 2000 Вт. В режиме TURBO мощность изменить нельзя, она всегда максимальна - 2000 Вт, а вот температуру можно задать от 35°С до 80°С. - Защита от замерзания. Если водонагреватель остается на зимовку в неотапливаемом помещении или существует другой риск замерзания техники, NO FROST спасет аппарат от поломки. Защита от замерзания активируется автоматически, когда температуры воды во внутреннем баке опускается ниже 5°С: водонагреватель включает нагрев воды до 55°С при мощности 800 Вт и повторит нагрев в дальнейшем при необходимости. - Функция энергосбережения. Forа заботится об экономии потребляемого электричества, поэтому, если в течение 3 минут не производить никакие настройки, активируется режим энергосбережения. При этом яркость индикации панели управления будет постепенно снижаться до 50%. Как только будет нажата любая кнопка, яркость дисплея восстановится до 100%. - Энергонезависимая память. Forа запоминает последние настройки нагрева и сохраняет их при отключении электроэнергии. После восстановления электропитания, техника автоматически начнет нагрев по последним параметрам. - Система самодиагностики. Встроенная система автоматически отслеживает работу водонагревателя и сообщает об ошибках. Все коды, расшифровки и рекомендации по исправлению ситуации содержатся в руководстве по эксплуатации. - Особенности системы управления. Помимо встроенной системы настроек, в функционале управления заложены и некоторые особенности, которые делают настройки техники практичнее и удобнее. Максимальная температура нагрева в 80°С, что помогает проводить регулярную стерилизацию воды во внутренней емкости, если она застоялась, а также получить больше воды комфортной температуры, нагрева бак до максимума и смешивая ее с холодной. Также дисплей панели управления сконструирован с учетом универсальной установки, поэтому он адаптируется под положение водонагревателя и переворачивается автоматически, а элементы управления на панели расположены так, чтобы были удобны при любом положении корпуса. - Стильный корпус с универсальной установкой. Forа сочетает в себе узкий корпус, изготовленный по технологии Double Tank, с универсальной установкой, за счет чего водонагреватель отлично подходит для компактного монтажа даже в малогабаритных помещениях. Сочетание более узкого современного корпуса и насыщенного цвета покрытия помогает гармонично вписать оборудование в дизайн помещения и превратить технику в акцент интерьера. - Качественные материалы. В новой серии использованы лучшие материалы, проверенные временем и опытом множества пользователей. Внутренний бак изготовлен из специальной высоколегированной нержавеющей стали по технологии G.5, за счет чего имеет наиболее точные и защищенные сварные швы, отлично переносит гидроудары и коррозионную активность воды. Нагревательный элемент в серии классический - медный, за счет чего нагрев происходит быстро и эффективно. - Технологии комфортной работы. В серии включены необходимые опции для комфортной эксплуатации - теплоизоляция Super Foam сокращает теплопотери, УЗО на сетевом шнуре надежно защищает от поражения током в случае его утечки, а длительная гарантия - 7 лет - гарантирует качество техники. Гарантия производителя зависит от серии: на товары Термекс Комплектация - Водонагреватель - 1 шт. - Предохранительный клапан типа GP - 1 шт. - Руководство по эксплуатации - 1 шт. - Упаковка - 1 шт. - Анкеры для крепежа - 1 комплект ### Информация об упаковке Единица товара: Штука Вес, кг: 20 Длина, мм: 290 Ширина, мм: 514 Высота, мм: 984 ### Документация |  | шт | 2 |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства – не ранее 2025 г.

2.3. Срок и объем гарантии

Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с момента заключения договора. Поставка Товара осуществляется  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;