ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств индивидуальной защиты от падения с высоты

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка средств индивидуальной защиты от падения с высоты

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование | Ед. изм | Количество | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед.измерения | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.30.15.210 | Веревка страховочная | м/п | 150 | диаметр веревки | ≥10,5 и <12 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | количество прядей | ≥48 и <50 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | материал сердечника | полиамид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | материал оплетки | полиэфир |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип веревки | статическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | минимальная разрывная нагрузка | ≥29,6 | кН | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | сдвиг оплетки | не более 0,2 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | сила рывка | ≥5,6 | кН | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | статическое удлинение | не более 2,5 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | термообработка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 32.30.15.210 | Зажим ручной под правую руку | штука | 2 | нагрузка | ≥4 | кН | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | материал | алюминий, легированная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | диаметр веревки | 8-12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | вид | подъёмные устройства |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | допустимая масса пользователя со всем оборудованием, снаряжением, одеждой | ≥150 | кг | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | блокиратор обратного хода | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | назначение | для подъема по вертикальным или наклонным перилам |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 32.30.15.210 | Удерживающая страховочная привязь | шт | 2 | количество точек крепления | ≥5 | штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | вид | страховочная привязь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальная нагрузка | ≥1500 | кг | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | размер | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | амортизатор | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | огнеупорная | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | наплечные и набедренные компенсаторы | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | петли для развески инструментов | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 32.30.15.210 | Строп | шт | 2 | тип стропа | лента |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | материал стропа | полиамид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | материал крепления | дюраль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | длина | 2 | метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | амортизатор | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | регулировка длины | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | разрывная нагрузка | ≥22 | кН | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | двойной | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | назначение стропа | страховочный, удерживающий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | раскрытие карабина | 20/63 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 32.30.15.210 | Карабин альпинистский | шт | 4 | тип карабина | с винтовой муфтой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | материал | высокопрочная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | диаметр раскрытия | ≥18 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | нагрузка продольная | ≥25 | kN | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | нагрузка пооперечная | ≥9 | kN | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | нагрузка с открытой муфтой | ≥9 | kN | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | длина | ≥110 и <115 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | назначение | высотные работы, промышленный альпинизм, спасательные операции |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 32.30.15.210 | Спусковое устройство | шт | 2 | диаметр веревки | 9-12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальная длина спуска | ≥100 | м | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | минимальная разрывная нагрузка | ≥1200 | кг | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальная нагрузка | ≥150 | кг | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | материал кулачка | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип устройства | самоблокирующееся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | максимальная скорость спуска | 2 | м/с | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с даты заключения контракта по 31.07.2026 года. Поставка Товара осуществляется на основании заявки Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.